В рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы», запланированы мероприятия по благоустройству пешеходной зоны у станции метро «Бутырская» на Огородном проезде.

По разработанному проекту предполагается реорганизация существующего бульвара Огородного проезда.

Концепция благоустройства выстроена по принципу упорядоченной организации трех линий: транзитной – вдоль домов, к которой притягиваются основные транзитные пешеходные потоки; рекреационной – на которой организовывается спокойная прогулочная зона; транспортной – ближе к проезжей части Огородного проезда, на которой формируются сквозные потоки пешеходов, велосипедистов, автовладельцев.

Концептуальной идеей является идея «течения жизни»: неспешное и стремительное, каждодневное, благоприятное и живое.

Широкий, однотипный, сквозной проход по алее реконструируется, устраиваются освещённые прогулочные дорожки по алее с местами отдыха. Локальные площадки отдыха предлагается сделать камерными, планируется оградить их шумоотражающими конструкциями, установить лавки, урны, устроить цветники из многолетних растений. Для избавления от эффекта шаблонности благоустройства и создания уникальной прогулочной зоны в округе, на территории бульвара будет установлен арт-объект «Течение». Он подчёркивает идею концепции и позволит жителям отвлечься и приятно отдохнуть во время прогулки.

Проектом не предполагается значительная вырубка деревьев: из 19 вырубаемых деревьев 16 удаляются по причине их аварийности, сухостойности и расположения на инженерных сетях. При этом предусмотрена высадка 43 деревьев (ель, клён, берёза, ясень, яблоня) и около 200 кустарников (можжевельник, туя, сосна, чубушник, спирея, пузыреплодник, кизильник и др.). Высадка деревьев вдоль проезжей части создаёт буферную зону, поглощающую шум от автомобилей.

Площадь озеленения увеличивается на 18% (проектная площадь озеленения 20 896 м2) в сравнении с существующим положением (существующая площадь озеленения 15 000 м2).

Транспортная инфраструктура также заменяется на актуальную и соответствующую моменту. Павильоны остановок общественного транспорта заменят на современные и комфортные, с доступом к wi-fi. Организация совмещенной с тротуаром односторонней вело-дорожной полосы улучшит транспортно-транзитную доступность территории для спортсменов. В рамках текущего проекта предусмотрен демонтаж больших асфальтовых площадок для стихийной парковки автомобилей. Дополнительные парковочные карманы организуются вдоль Огородного проезда, также предусмотрено устройство плоскостной парковки в районе дома №23. В ходе данных мер, количество парковочных мест, относительно существующего положения, остаётся без изменений.

Для обеспечения норматива освещенности будут проведены работы по замене существующих опор освещения и установке дополнительных торшеров и опор.

Общая площадь благоустройства – 4,3 га.

Для улучшения притязательности и комфорта среды, проектом предусмотрена замена/установка малых архитектурных форм:

- Арт-объект 1 шт.

- Скамья трехместная 12 шт.

- Приствольная решетка 12 шт.

- Урна 31 шт.

- Цветочница парковая 2 шт.

- Велопарковка 5 шт.

- Скамья парковая 5 шт.

- Стул парковый 4 шт.

- Остановочный павильон общественного транспорта 5 шт.

- Остановочный пилон 5 шт.

В рамках благоустройства будут выполнены следующие виды работ:

- Покрытие тротуара из бетонной плитки – 11 410 м2;

- Спецпокрытие гранотсев – 1 539 м2;

- Покрытие из резиновой крошки – 1 500 м2;

- Установка бетонного бортового камня – 6 859 п.м.;

- Установка пластикового бортового ограничителя – 3 068п.м.;

- Установка опор и торшеров для освещения – 178 шт.;

- Ремонт и устройство а/б покрытия проезжей части и проездов – 9 010 м2;

- Проектная площадь озеленения – 20 896 м2;

- Проектная площадь цветников – 686 м2.